iOS Wi-Fi 与无线通信安全深度分析

全面解析 iOS 无线通信协议安全、攻击面与防御体系

| 报告日期 | 2026年10月16日 |
| --- | --- |
| 分析对象 | Apple iOS 设备的无线通信安全体系——Wi-Fi/蓝牙/NFC/AirDrop/蜂窝/UWB 全协议栈安全分析 |
| 影响范围 | iOS 2.0 – iOS 18.x，所有 iOS 设备的无线通信模块 |
| 联系方式 | Telegram: https://t.me/one00190 |

目录

iOS Wi-Fi 与无线通信安全深度分析	1

全面解析 iOS 无线通信协议安全、攻击面与防御体系	1

第1章 概述	11

1.1 无线通信在 iOS 安全中的定位	11

1.2 无线通信协议全景	11

1.3 无线通信威胁全景	12

1.4 分析框架	12

第2章 Wi-Fi 协议安全	14

2.1 Wi-Fi 安全演进历程	14

2.1.1 WEP 的失败	14

2.1.2 WPA/WPA2 的过渡	14

2.2 WPA2 安全机制详解	14

2.2.1 AES-CCMP 加密	15

2.2.2 802.1X/EAP 认证框架	15

2.2.3 PSK（预共享密钥）模式	15

2.3 WPA3 安全改进	16

2.3.1 SAE（Simultaneous Authentication of Equals）	16

2.3.2 增强开放网络（Enhanced Open / OWE）	16

2.3.3 iOS 对 WPA3 的支持	16

2.4 Wi-Fi 企业认证方法	17

2.4.1 EAP-TLS	17

2.4.2 PEAP（Protected EAP）	17

2.4.3 EAP-TTLS	17

2.5 802.11i 快速漫游（FT）	17

第3章 Wi-Fi 隐私保护	18

3.1 随机 MAC 地址机制	18

3.1.1 背景	18

3.1.2 iOS 的随机 MAC 实现	18

3.1.3 工作原理	18

3.1.4 配置与管理	18

3.1.5 随机 MAC 的局限性	19

3.2 Wi-Fi 探测请求隐私	19

3.3 Wi-Fi 网络名称隐私	19

第4章 Wi-Fi 攻击与防御	20

4.1 邪恶双子攻击（Evil Twin）	20

4.1.1 攻击原理	20

4.1.2 iOS 的防御机制	20

4.2 KRACK 攻击（CVE-2017-13077 系列）	20

4.2.1 漏洞概述	20

4.2.2 攻击机制	21

4.2.3 Apple 的修复	21

4.3 FragAttacks（CVE-2020-24586 系列）	21

4.3.1 漏洞概述	21

4.3.2 攻击类型	21

4.3.3 Apple 的修复	22

4.4 PMKID 攻击	22

4.4.1 攻击原理	22

4.4.2 iOS 的影响	22

4.5 Captive Portal 攻击	22

4.5.1 攻击场景	22

4.5.2 iOS 的检测机制	22

4.6 Wi-Fi 嗅探与流量分析	23

4.6.1 被动嗅探	23

4.6.2 流量分析	23

4.7 Wi-Fi 防御策略总结	23

第5章 蓝牙安全	24

5.1 蓝牙协议栈安全	24

5.1.1 蓝牙协议架构	24

5.1.2 BLE 安全特性	24

5.2 蓝牙配对机制	24

5.2.1 Just Works	24

5.2.2 Numeric Comparison	25

5.2.3 Passkey Entry	25

5.2.4 OOB（Out of Band）	25

5.3 蓝牙加密机制	25

5.3.1 AES-CCM	25

5.3.2 ECDH 密钥交换	25

5.4 蓝牙隐私保护	26

5.4.1 随机地址	26

5.4.2 IRK（Identity Resolving Key）	26

5.5 蓝牙攻击	26

5.5.1 BlueBorne（CVE-2017-1000251）	26

5.5.2 BLURtooth	27

5.5.3 BIAS（Bluetooth Impersonation AttackS）	27

5.5.4 BrakTooth	27

5.5.5 KNOB（Key Negotiation of Bluetooth）	27

5.5.6 Fracktack	27

5.6 iOS 蓝牙安全特性	28

第6章 NFC 安全	29

6.1 NFC 协议安全	29

6.1.1 NFC 技术标准	29

6.1.2 NFC 安全基础	29

6.2 NFC 工作模式	29

6.2.1 读写模式（Reader/Writer）	29

6.2.2 卡模拟模式（Card Emulation）	29

6.2.3 P2P 模式	30

6.3 Apple Pay NFC 安全	30

6.3.1 Secure Element	30

6.3.2 令牌化（Tokenization）	30

6.3.3 交易安全流程	30

6.4 NFC 标签安全	31

6.4.1 NDEF 数据验证	31

6.4.2 URL 过滤与安全策略	31

6.5 NFC 攻击	31

6.5.1 中继攻击	31

6.5.2 数据窃取	31

6.5.3 标签篡改	32

6.6 iOS NFC 限制与开放	32

第7章 AirDrop 安全	33

7.1 AirDrop 协议架构	33

7.1.1 发现层	33

7.1.2 传输层	33

7.1.3 AWDL 链路	33

7.2 AirDrop 加密机制	34

7.2.1 端到端加密	34

7.2.2 设备间密钥协商	34

7.3 AirDrop 隐私保护	34

7.3.1 SHA-256 哈希验证	34

7.3.2 可见性控制	34

7.4 AirDrop 攻击	35

7.4.1 AirDrop 嗅探	35

7.4.2 隐私泄露（CVE-2019-6216）	35

7.4.3 AirDrop 中继攻击	35

7.4.4 恶意内容投送	35

7.5 iOS AirDrop 安全演进	36

第8章 Continuity 与近场通信	37

8.1 Continuity 协议族	37

8.1.1 Handoff	37

8.1.2 Universal Clipboard	37

8.1.3 Auto Unlock	37

8.1.4 Nearby Interaction	37

8.1.5 Continuity Camera	38

8.2 AWDL（Apple Wireless Direct Link）安全	38

8.2.1 AWDL 协议特性	38

8.2.2 AWDL 安全机制	38

8.3 Nearby Interaction（UWB 精确测距）	38

8.3.1 技术基础	38

8.3.2 安全机制	39

8.4 Continuity 攻击面	39

8.4.1 OWASP 研究	39

8.4.2 CVE-2022-26766	39

8.4.3 其他 Continuity CVE	39

8.5 Apple 的修复与加固	39

第9章 蜂窝网络安全	41

9.1 4G LTE 安全	41

9.1.1 双向认证	41

9.1.2 加密与完整性保护	41

9.1.3 LTE 安全弱点	41

9.2 5G NR 安全改进	41

9.2.1 增强加密	41

9.2.2 SUPI/SUCI 保护	42

9.2.3 网络切片安全	42

9.3 基带安全架构	42

9.3.1 独立处理器	42

9.3.2 固件签名	42

9.3.3 安全启动链	43

9.4 基带漏洞	43

9.4.1 CVE-2018-4407	43

9.4.2 CVE-2019-6224	43

9.4.3 CVE-2020-9818	43

9.4.4 其他重要基带 CVE	43

9.5 蜂窝隐私保护	44

9.5.1 IMEI 保护	44

9.5.2 位置隐私	44

第10章 UWB（超宽带）安全	45

10.1 UWB 技术概述	45

10.1.1 精确测距	45

10.1.2 空间感知	45

10.2 Apple U1/U2 芯片	45

10.2.1 U1 芯片	45

10.2.2 U2 芯片	45

10.3 Nearby Interaction 框架安全	46

10.3.1 安全测距协议	46

10.3.2 访问控制	46

10.4 UWB 攻击	46

10.4.1 距离中继攻击（Relay Attack）	46

10.4.2 距离欺骗攻击（Distance Spoofing）	46

10.4.3 攻击防御	47

10.5 UWB 安全机制	47

10.5.1 STS（Scrambled Timestamp Sequence）	47

10.5.2 测距验证	47

第11章 无线通信的侧信道攻击	48

11.1 Wi-Fi 侧信道	48

11.1.1 流量分析	48

11.1.2 时序攻击	48

11.2 蓝牙侧信道	48

11.2.1 功耗分析	48

11.2.2 电磁辐射	48

11.3 基带侧信道	49

11.4 无线指纹识别	49

11.4.1 设备指纹	49

11.4.2 用户行为指纹	49

11.5 防御策略	49

第12章 企业无线安全	51

12.1 企业 Wi-Fi 策略	51

12.1.1 802.1X 认证	51

12.1.2 证书管理	51

12.1.3 MDM 配置	51

12.2 企业蓝牙策略	52

12.2.1 MDM 管理	52

12.2.2 BLE 信标安全	52

12.3 企业 NFC 策略	52

12.3.1 Apple Wallet	52

12.3.2 安全分发	52

12.4 无线入侵检测	53

12.4.1 WIDS（Wireless Intrusion Detection System）	53

12.4.2 WIPS（Wireless Intrusion Prevention System）	53

12.5 零信任无线网络	53

第13章 未来趋势	54

13.1 Wi-Fi 7 安全	54

13.2 蓝牙 6.0 安全	54

13.3 卫星通信安全	54

13.3.1 iPhone 卫星 SOS	54

13.3.2 安全挑战	54

13.4 THz 通信安全	55

13.5 量子安全无线通信	55

13.5.1 量子计算威胁	55

13.5.2 后量子密码学	55

13.5.3 Apple 的量子安全路线	55

13.6 AI 驱动的无线安全	56

13.6.1 AI 攻击	56

13.6.2 AI 防御	56

第14章 总结	57

14.1 核心发现	57

14.2 安全评估矩阵	57

14.3 防御建议	57

14.3.1 对普通用户	57

14.3.2 对企业用户	58

14.3.3 对开发者	58

14.4 结论	58

第1章 概述

1.1 无线通信在 iOS 安全中的定位

iOS 设备的无线通信模块是设备与外部世界交互的最前沿接口，也是最直接的攻击面之一。从初代 iPhone 支持 802.11b/g Wi-Fi 与 EDGE 蜂窝网络至今，iOS 设备的无线通信能力已经发展为涵盖 Wi-Fi 6E/7、蓝牙 5.3、NFC、AirDrop、5G NR、UWB（超宽带）以及卫星通信的多协议并行体系。

无线通信安全在 iOS 整体安全架构中占据关键位置，原因如下：

攻击面广泛：每种无线协议都引入了独立的协议栈、固件、驱动和解析逻辑，任何一层都可能存在漏洞

物理可达性要求低：无线攻击通常不需要物理接触设备，攻击者可在一定距离外发起攻击

协议复杂度高：现代无线协议栈涉及数百个标准文档，实现复杂度极高，为漏洞的产生提供了土壤

隐私泄露风险：无线信号天然具有广播特性，设备标识、位置信息、通信模式等都可能被被动监听

Apple 在无线通信安全方面投入了大量资源，从硬件层面（独立的基带处理器、U1/U2 芯片）到软件层面（协议栈隔离、固件签名验证）构建了多层防御体系。

1.2 无线通信协议全景

iOS 设备支持的无线通信协议可归纳为以下类别：

| 协议类别 | 具体协议/技术 | 频段 | 典型用途 | 安全等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be | 2.4/5/6 GHz | 互联网接入、局域网通信 | 中-高 |
| 蓝牙 | Bluetooth Classic / BLE 4.x/5.x | 2.4 GHz | 外设连接、近场通信 | 中 |
| NFC | NFC-A/B/F/V | 13.56 MHz | Apple Pay、标签读取 | 高 |
| AirDrop | AWDL + Bonjour + TLS | 2.4/5 GHz | 设备间文件传输 | 中-高 |
| 蜂窝 | 4G LTE / 5G NR | Sub-6 GHz / mmWave | 移动互联网 | 高 |
| UWB | IEEE 802.15.4z | 6.5-8 GHz | 精确测距、空间感知 | 高 |
| Continuity | 多协议协同 | 多频段 | 设备协同 | 中-高 |
| 卫星通信 | 自定义协议 | L/S 波段 | 紧急 SOS（iPhone 14+） | 高 |

1.3 无线通信威胁全景

iOS 设备面临的无线通信威胁可从多个维度进行分类：

按攻击类型分类：

1. 协议漏洞利用：利用协议实现中的缺陷（如 KRACK、FragAttacks、BlueBorne）

2. 中间人攻击：在通信链路中插入攻击者节点（如邪恶双子 Wi-Fi、蓝牙 MITM）

3. 被动监听：截获无线信号获取信息（如 Wi-Fi 嗅探、蓝牙嗅探）

4. 拒绝服务攻击：通过发送恶意数据导致服务中断（如基带崩溃、蓝牙 DoS）

5. 隐私泄露：通过无线信号追踪设备或用户（如 MAC 地址追踪、BLE 信标追踪）

6. 中继攻击：延长通信距离以绕过安全机制（如 NFC 中继、UWB 距离欺骗）

7. 侧信道攻击：通过物理特征推断信息（如功耗分析、时序分析）

按攻击距离分类：

| 攻击距离 | 协议 | 典型场景 |
| --- | --- | --- |
| 接触式（<10 cm） | NFC | 支付中继、标签篡改 |
| 近场（<10 m） | 蓝牙、UWB | BLE 嗅探、UWB 距离欺骗 |
| 中场（<100 m） | Wi-Fi、AirDrop | 邪恶双子、AirDrop 嗅探 |
| 远程（>100 m） | 蜂窝、卫星 | 基站伪装、信令攻击 |

1.4 分析框架

本报告采用以下分析框架对 iOS 无线通信安全进行系统性评估：

1. 协议安全分析：评估每种无线协议的安全机制设计是否健全

2. 实现安全分析：评估协议在 iOS 上的实现是否存在缺陷

3. 隐私保护分析：评估无线通信对用户隐私的保护程度

4. 攻击面分析：识别每种协议暴露给潜在攻击者的攻击面

5. 防御机制分析：评估 Apple 已部署的防御措施的有效性

6. 趋势分析：展望无线通信安全的未来发展方向

第2章 Wi-Fi 协议安全

2.1 Wi-Fi 安全演进历程

Wi-Fi 安全经历了数十年的演进，每一代安全协议都是对前一代缺陷的修补：

| 时期 | 安全协议 | 加密算法 | 认证方式 | 已知缺陷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997-2003 | WEP | RC4 + CRC-32 | 共享密钥 | IV 空间不足、密钥可恢复 |
| 2003-2012 | WPA | TKIP + MIC | PSK / 802.1X | TKIP 仍基于 RC4、Michael MIC 较弱 |
| 2004-至今 | WPA2 | AES-CCMP | PSK / 802.1X | 四次握手易受离线破解、KRACK |
| 2020-至今 | WPA3 | GCMP-256 / AES-CCMP | SAE / 802.1X | Dragonblood 攻击（已修补）、配置不当风险 |

2.1.1 WEP 的失败

WEP（Wired Equivalent Privacy）是 Wi-Fi 的第一代安全协议，其核心缺陷包括：

IV 空间仅 24 位：在繁忙网络中，IV 会在数小时内重复，导致密钥流重用

RC4 密钥调度弱点：WEP 将 IV 与主密钥简单拼接，导致密钥流可预测

CRC-32 线性特性：攻击者可利用 CRC-32 的线性性质篡改密文而不被检测

无重放保护：相同的帧可以被重放而不被检测

2.1.2 WPA/WPA2 的过渡

WPA 作为 WEP 的临时替代方案引入了 TKIP（Temporal Key Integrity Protocol），但 TKIP 仍基于 RC4 流密码。WPA2 强制使用 AES-CCMP，提供了更强的安全保障。

2.2 WPA2 安全机制详解

WPA2（基于 802.11i 标准）是目前部署最广泛的 Wi-Fi 安全协议，其核心安全机制包括：

2.2.1 AES-CCMP 加密

CCMP（Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol）结合了：

CTR 模式：用于数据加密，提供机密性

CBC-MAC：用于消息认证，提供完整性和真实性

128 位密钥：AES 密钥长度，提供足够的暴力破解抵抗力

48 位 PN（Packet Number）：提供重放保护

2.2.2 802.1X/EAP 认证框架

企业级 WPA2 使用 802.1X 认证框架，涉及三个角色：

Supplicant（请求者）：iOS 设备

Authenticator（认证者）：Wi-Fi 接入点

Authentication Server（认证服务器）：通常为 RADIUS 服务器

认证流程：

1. 请求者发送 EAPOL-Start

2. 认证者发送 EAP-Request/Identity

3. 请求者回复 EAP-Response/Identity

4. 认证者转发至认证服务器，启动具体 EAP 方法

5. EAP 方法完成后，双方派生 MSK（Master Session Key）

6. MSK 进一步派生 PMK（Pairwise Master Key）

2.2.3 PSK（预共享密钥）模式

个人级 WPA2 使用 PSK 模式，四次握手过程如下：

1. AP 发送 ANonce 给客户端

2. 客户端生成 SNonce，计算 PTK（Pairwise Transient Key），发送 SNonce 给 AP

3. AP 使用相同参数计算 PTK，发送 GTK（Group Temporal Key）给客户端

4. 客户端确认，开始使用 PTK 加密通信

关键弱点：PSK 模式下，PMK = PBKDF2(HMAC-SHA1, PSK, SSID, 4096, 256)。如果攻击者捕获握手包并知道 SSID，可以进行离线字典攻击。

2.3 WPA3 安全改进

WPA3 于 2018 年由 Wi-Fi Alliance 发布，带来了多项重要安全改进：

2.3.1 SAE（Simultaneous Authentication of Equals）

SAE 替代了 WPA2 的 PSK 四次握手，基于 Dragonfly 密钥交换协议：

抗离线字典攻击：每次交互使用不同的密钥材料，无法进行离线暴力破解

前向保密（Forward Secrecy）：即使长期密码泄露，过去的会话仍然安全

抗被动攻击：密钥交换过程不暴露可用于推导密码的信息

SAE 的数学基础：

使用有限循环群（Finite Cyclic Group）

支持椭圆曲线群（EC）和有限域离散对数群（FFC）

Apple 设备默认支持 SAE 的椭圆曲线实现

2.3.2 增强开放网络（Enhanced Open / OWE）

OWE（Opportunistic Wireless Encryption）为开放网络提供加密：

无需密码即可建立加密连接

使用 FFC 或 EC 密钥交换派生加密密钥

防止开放 Wi-Fi 网络中的被动嗅探

iOS 14+ 支持 OWE 网络

2.3.3 iOS 对 WPA3 的支持

| iOS 版本 | WPA3 特性 |
| --- | --- |
| iOS 14+ | WPA3-Personal（SAE） |
| iOS 15+ | WPA3-Enterprise（192 位安全套件） |
| iOS 16+ | WPA3 增强开放（OWE）改进 |
| iOS 17+ | WPA3 与 Wi-Fi 7 协同 |

2.4 Wi-Fi 企业认证方法

2.4.1 EAP-TLS

EAP-TLS 是最安全的 EAP 方法，基于双向证书认证：

客户端和服务器均使用 X.509 证书

TLS 握手完成后派生密钥材料

证书存储在 iOS 的 Secure Enclave 或 Keychain 中

企业部署通常通过 MDM 推送证书

2.4.2 PEAP（Protected EAP）

PEAP 创建 TLS 隧道保护内部认证：

仅服务器端需要证书

内部认证可使用 MSCHAPv2、EAP-TLS 等

PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 是最常见的组合

iOS 支持 PEAPv0 和 PEAPv1

2.4.3 EAP-TTLS

EAP-TTLS 类似 PEAP，但支持更多内部认证方法：

TLS 隧道建立后，内部认证方法不受限制

支持 PAP、CHAP、MSCHAP、MSCHAPv2 等

灵活性高于 PEAP，但部署复杂度也更高

2.5 802.11i 快速漫游（FT）

802.11r/FT（Fast BSS Transition）允许设备在不同 AP 之间快速切换：

Over-The-Air FT：客户端与目标 AP 直接协商密钥

Over-The-DS FT：通过当前 AP 转发协商消息

密钥派生：使用 PMK-R0 和 PMK-R1 层级密钥派生

安全隐患：FT 的密钥派生曾被认为是 KRACK 攻击的向量之一

第3章 Wi-Fi 隐私保护

3.1 随机 MAC 地址机制

3.1.1 背景

Wi-Fi 设备传统上使用全球唯一的 MAC 地址标识自身。攻击者可以利用 MAC 地址进行设备追踪，即使设备未连接到任何 Wi-Fi 网络，只要 Wi-Fi 功能开启并发送探测请求，MAC 地址就会被暴露。

3.1.2 iOS 的随机 MAC 实现

从 iOS 14 开始，Apple 引入了「私有 Wi-Fi 地址」功能：

每网络随机 MAC：iOS 为每个不同的 Wi-Fi 网络生成不同的随机 MAC 地址

本地管理地址：生成的 MAC 地址使用「本地管理」位（U/L 位设为 1），标识为本地生成

网络标识绑定：随机 MAC 与 SSID 绑定，同一 SSID 始终使用相同的随机 MAC

重置机制：用户可以选择「忘记网络」来重新生成随机 MAC

3.1.3 工作原理

设备加入新网络流程：

1. 检测新 SSID（首次连接）

2. 生成随机 MAC 地址（本地管理地址）

3. 将 SSID ↔ 随机 MAC 映射存储到配置

4. 使用随机 MAC 进行后续所有通信

5. 再次连接同一 SSID 时使用相同的随机 MAC

3.1.4 配置与管理

在 iOS 上，用户可以通过以下路径管理 Wi-Fi 隐私设置：

设置 → Wi-Fi → 点击已连接网络旁的 ⓘ → 私有 Wi-Fi 地址

可以开启或关闭特定网络的私有地址功能

关闭后设备将使用真实 MAC 地址

3.1.5 随机 MAC 的局限性

尽管随机 MAC 提供了基本的隐私保护，但仍存在局限：

| 局限性 | 说明 |
| --- | --- |
| 企业网络兼容性 | 某些企业 802.1X 网络依赖 MAC 地址进行设备识别和授权 |
| Captive Portal | 部分 Captive Portal 使用 MAC 地址进行会话关联，随机 MAC 可能导致重复认证 |
| 同一网络追踪 | 在同一 SSID 下，随机 MAC 不变，仍可在该网络内追踪 |
| 探测序列特征 | 即使 MAC 随机，探测请求的时序和序列特征仍可能用于指纹识别 |
| 信息元素泄露 | 探测请求中的 IE（Information Element）可能包含设备型号等信息 |

3.2 Wi-Fi 探测请求隐私

iOS 设备在未连接 Wi-Fi 时会发送探测请求搜索已知网络。Apple 对此采取了以下措施：

随机化探测间隔：避免固定时间间隔导致的可预测性

减少探测信息：最小化探测请求中携带的信息元素

限制已知网络列表：不广播完整的已知网络列表

3.3 Wi-Fi 网络名称隐私

iOS 还会保护用户连接过的 Wi-Fi 网络名称（SSID）：

不向未授权方泄露已保存的 SSID 列表

探测请求中不包含明文 SSID（使用 Directed Probe 时例外）

限制后台网络发现扫描的频率

第4章 Wi-Fi 攻击与防御

4.1 邪恶双子攻击（Evil Twin）

4.1.1 攻击原理

邪恶双子攻击是指攻击者创建一个与目标 Wi-Fi 网络同名（相同 SSID）的恶意接入点，诱使用设备连接：

1. 攻击者监测目标区域的 Wi-Fi 网络

2. 创建与合法网络相同 SSID 的恶意 AP

3. 可能使用更强信号或 Deauth 攻击迫使设备切换到恶意 AP

4. 设备连接后，攻击者可以中间人监听或注入恶意内容

4.1.2 iOS 的防御机制

证书验证：企业网络中，iOS 验证服务器证书，恶意 AP 无法提供有效证书

网络记忆：iOS 记录网络的 BSSID 和安全类型，异常变化可能触发警告

私有 Wi-Fi 地址：减少设备在恶意 AP 上的标识泄露

SSL/TLS 固定：系统级和应用级的证书固定可检测中间人

4.2 KRACK 攻击（CVE-2017-13077 系列）

4.2.1 漏洞概述

KRACK（Key Reinstallation Attack）由 Mathy Vanhoef 和 Frank Pieters 于 2017 年发现，影响所有支持 WPA2 的设备：

| CVE 编号 | 影响 |
| --- | --- |
| CVE-2017-13077 | 四次握手中消息 3 的密钥重装 |
| CVE-2017-13078 | 消息 3 的密钥重装（TKIP） |
| CVE-2017-13079 | 消息 3 的密钥重装（GCMP） |
| CVE-2017-13080 | Group Key 握手密钥重装 |
| CVE-2017-13081 | 消息 1 的密钥重装（GCMP） |
| CVE-2017-13082 | Group Key 握手密钥重装（GTK） |

4.2.2 攻击机制

KRACK 的核心思想是强制受害者重新安装已使用的密钥：

在四次握手中，拦截消息 3 并阻止其到达客户端

客户端超时后重传消息 2，AP 重传消息 3

客户端重新安装 PTK，重置 nonce/计数器

密钥重用导致 nonce 重用，破坏加密安全性

4.2.3 Apple 的修复

Apple 在 iOS 11.1 中修复了 KRACK 漏洞：

防止密钥重装，确保密钥仅安装一次

在密钥安装前验证状态

加强了 WPA2 状态机的实现

4.3 FragAttacks（CVE-2020-24586 系列）

4.3.1 漏洞概述

FragAttacks 由 Mathy Vanhoef 于 2021 年发现，影响 Wi-Fi 帧分片处理：

| CVE 编号 | 描述 |
| --- | --- |
| CVE-2020-24586 | 接受非分片帧的 A-MSDU |
| CVE-2020-24587 | 分片帧的密钥混合问题 |
| CVE-2020-24588 | 不重新组合分片帧即转发 |

4.3.2 攻击类型

FragAttacks 包含多种攻击变体：

帧注入：通过分片机制注入非加密帧到加密网络

数据窃取：通过分片重组缺陷窃取加密数据

拒绝服务：通过异常分片导致设备崩溃或挂起

片段缓存攻击：利用片段缓存机制实现跨密钥片段注入

4.3.3 Apple 的修复

Apple 在 iOS 14.7 / macOS 11.5 中修复了 FragAttacks 相关漏洞。

4.4 PMKID 攻击

4.4.1 攻击原理

PMKID 攻击由 Jens Steube 于 2018 年发现：

在 WPA2 中，客户端可以在第一次消息中发送 PMKID

PMKID = HMAC-SHA1(PMK, "PMK Name" | MAC_AP | MAC_STA)

攻击者只需发送一个帧即可获取 PMKID

不需要完成完整的四次握手

可以离线对 PMKID 进行字典攻击以恢复 PSK

4.4.2 iOS 的影响

iOS 设备在特定场景下可能泄露 PMKID，但 WPA3 的 SAE 握手不受此攻击影响。

4.5 Captive Portal 攻击

4.5.1 攻击场景

Captive Portal 常见于酒店、机场等公共场所，攻击者可以利用：

伪造 Captive Portal：创建恶意登录页面窃取凭证

SSL 剥离：将 HTTPS 降级为 HTTP

恶意重定向：将用户重定向到钓鱼网站

4.5.2 iOS 的检测机制

CNA（Captive Network Assistant）：系统内置的 Captive Portal 检测

HTTPS 强制：现代 iOS 版本倾向于使用 HTTPS 连接

证书验证：对 Captive Portal 的 TLS 证书进行标准验证

4.6 Wi-Fi 嗅探与流量分析

4.6.1 被动嗅探

在加密 Wi-Fi 网络中，被动嗅探的限制：

WPA2/WPA3 加密的帧内容不可直接读取

但管理帧（Beacon、Probe）通常未加密

帧长度、时序等元数据仍然可见

4.6.2 流量分析

即使无法解密内容，攻击者仍可通过流量分析获取信息：

通信模式推断（活跃/空闲）

应用类型识别（基于流量特征）

视频流/网页浏览/即时通信区分

4.7 Wi-Fi 防御策略总结

| 防御措施 | 适用威胁 | iOS 支持状态 |
| --- | --- | --- |
| 使用 WPA3 | KRACK、PMKID、离线暴力破解 | iOS 14+ 支持 |
| 启用 OWE | 开放网络嗅探 | iOS 16+ 支持 |
| 证书固定 | 邪恶双子、MITM | 系统级支持 |
| 私有 MAC | MAC 追踪 | iOS 14+ 默认启用 |
| VPN | 流量分析、MITM | 系统级支持 |
| DNS over HTTPS/TLS | DNS 劫持 | iOS 14+ 支持 |
| 网络验证 | Captive Portal 恶意重定向 | 系统级支持 |

第5章 蓝牙安全

5.1 蓝牙协议栈安全

5.1.1 蓝牙协议架构

iOS 设备支持 Bluetooth Classic（BR/EDR）和 Bluetooth Low Energy（BLE），其协议栈分层如下：

| 层级 | Classic 协议 | BLE 协议 | 安全功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用层 | SDP/AVRCP/A2DP | GATT/ATT | 应用级安全 |
| 安全层 | SSP/EIR | LE SMP | 配对、加密 |
| 链路层 | LMP | LL | 加密、认证 |
| 基带 | BR/EDR 基带 | LE 基带 | 跳频、调制 |

5.1.2 BLE 安全特性

BLE 4.x/5.x 的安全机制相比 Classic 有显著改进：

LE Security Manager（SMP）：统一的安全管理协议

配对方法：Just Works、Numeric Comparison、Passkey Entry、OOB

加密：AES-CCM 128 位

密钥派生：基于 ECDH（P-256 曲线）的密钥交换

LE Privacy：随机地址和 IRK（Identity Resolving Key）机制

5.2 蓝牙配对机制

5.2.1 Just Works

无需用户交互

不抵抗中间人攻击（MITM）

适用于无显示/无键盘的设备

iOS 在连接简单 BLE 外设时常用此模式

5.2.2 Numeric Comparison

双方显示 6 位数字，用户确认是否匹配

抵抗 MITM 攻击

BLE 4.2+ 引入

iOS 连接 AirPods 等设备时使用

5.2.3 Passkey Entry

一方显示数字，另一方输入

抵抗 MITM 攻击

适用于有键盘或显示的设备

5.2.4 OOB（Out of Band）

使用外部通道交换配对信息

例如 NFC 辅助蓝牙配对

安全性取决于 OOB 通道的安全程度

5.3 蓝牙加密机制

5.3.1 AES-CCM

蓝牙加密使用 AES-CCM（Counter with CBC-MAC）：

128 位 AES 密钥

提供机密性和完整性保护

使用设备地址和会话计数器作为 nonce

5.3.2 ECDH 密钥交换

BLE 4.2+ 使用 ECDH 进行密钥协商：

基于 NIST P-256 椭圆曲线

每次配对生成新的公私密钥对

派生长期密钥（LTK）和会话密钥

5.4 蓝牙隐私保护

5.4.1 随机地址

BLE 设备支持使用随机地址保护隐私：

非可解析随机地址：每次重新上电时更换

可解析私有地址（RPA）：定期更换，只有持有 IRK 的设备可以解析

iOS 设备在 BLE 广播中使用 RPA

5.4.2 IRK（Identity Resolving Key）

在配对过程中交换

用于解析对方的可解析私有地址

只有持有 IRK 的设备才能识别 RPA 背后的真实身份

5.5 蓝牙攻击

5.5.1 BlueBorne（CVE-2017-1000251）

BlueBorne 是由 Armis 实验室于 2017 年发现的一组蓝牙漏洞：

| CVE 编号 | 影响 |
| --- | --- |
| CVE-2017-1000251 | Bluetooth Classic 远程代码执行 |
| CVE-2017-0785 | 信息泄露 |
| CVE-2017-0781 | BLE 远程代码执行 |
| CVE-2017-0782 | BLE 信息泄露 |
| CVE-2017-8628 | Android BT 信息泄露 |

攻击特点：

无需配对

无需用户交互

完全远程执行

通过蓝牙广播通道传播

Apple 修复：iOS 11.0 修复了 BlueBorne 相关漏洞。

5.5.2 BLURtooth

BLURtooth 利用 Classic 和 BLE 的共存机制：

在 Classic 和 BLE 同时活跃时，利用跨传输攻击

可以绕过 BLE 的安全机制

通过 Classic 传输注入恶意数据

影响蓝牙 4.0 至 5.1

5.5.3 BIAS（Bluetooth Impersonation AttackS）

BIAS 允许攻击者冒充已配对的设备：

利用蓝牙规范中可选的认证步骤

在角色切换（Role Switch）后绕过认证

Classic Bluetooth 受影响

影响几乎所有蓝牙实现

5.5.4 BrakTooth

BrakTooth 是一组影响 Bluetooth Classic 的漏洞（2021 年发现）：

包含多种攻击变体（死锁、崩溃、RCE）

影响蓝牙 5.1 及以下版本

利用 LMP 协议解析缺陷

5.5.5 KNOB（Key Negotiation of Bluetooth）

KNOB 攻击利用加密参数协商：

强制双方协商使用 1 字节加密密钥

暴力破解 1 字节密钥极为简单

影响 BLE 和 Classic

违反蓝牙安全假设

5.5.6 Fracktack

Fracktack 利用 BLE 连接建立过程中的缺陷：

在配对完成前注入数据

绕过加密检查

影响 BLE 4.0/4.1

5.6 iOS 蓝牙安全特性

Apple 在 iOS 蓝牙安全方面采取了多项措施：

| 安全特性 | 说明 |
| --- | --- |
| 蓝牙权限控制 | 应用需要用户明确授权才能使用蓝牙 |
| RPA 定期更换 | 可解析私有地址定期更新 |
| 配对状态管理 | 系统级管理配对状态和密钥存储 |
| 安全启动 | 蓝牙固件经过签名验证 |
| 沙箱隔离 | 蓝牙驱动运行在受限沙箱中 |
| 固件更新 | 通过系统更新修复蓝牙漏洞 |

第6章 NFC 安全

6.1 NFC 协议安全

6.1.1 NFC 技术标准

iOS 设备支持的 NFC 标准：

| 标准 | 频率 | 速率 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFC-A（ISO 14443-A） | 13.56 MHz | 106-848 kbps | 交通卡、门禁卡 |
| NFC-B（ISO 14443-B） | 13.56 MHz | 106-848 kbps | 身份证、护照 |
| NFC-F（FeliCa / JIS X 6319-4） | 13.56 MHz | 212-424 kbps | 日本交通卡（Suica 等） |
| NFC-V（ISO 15693） | 13.56 MHz | 26.48 kbps | 库存管理、标签 |

6.1.2 NFC 安全基础

NFC 的物理特性提供了一定安全基础：

极短通信距离（通常 <10 cm）

需要物理接近才能通信

快速建立连接（<100 ms）

6.2 NFC 工作模式

6.2.1 读写模式（Reader/Writer）

iOS 设备作为 NFC 读取器

读取 NFC 标签或卡片数据

iPhone 7+ 支持后台标签读取

iOS 13+ 支持 NFC 标签写入

6.2.2 卡模拟模式（Card Emulation）

iOS 设备模拟为 NFC 卡片

用于 Apple Pay、交通卡

通过 Secure Element 实现

即使设备关机（部分型号）仍可使用

6.2.3 P2P 模式

两台 NFC 设备直接通信

iOS 上主要用于 Apple Pay 商家终端交互

6.3 Apple Pay NFC 安全

6.3.1 Secure Element

Apple Pay 的安全核心是 Secure Element（SE）：

独立的硬件安全芯片

存储支付凭证和密钥

与主处理器隔离

通过 NFC 接口与外部通信

防篡改设计

6.3.2 令牌化（Tokenization）

Apple Pay 不使用真实卡号：

设备账号号码（DPAN）：替代真实卡号的令牌

DPAN 存储在 Secure Element 中

每次交易生成唯一的动态安全码

真实卡号不存储在设备或 Apple 服务器上

6.3.3 交易安全流程

1. 用户将设备靠近 NFC 终端

2. Secure Element 通过 NFC 接收终端请求

3. 验证用户身份（Face ID / Touch ID / 密码）

4. Secure Element 生成动态安全码（Cryptogram）

5. 通过 DPAN + 动态安全码完成交易

6. 每次交易的动态安全码不同，防止重放

6.4 NFC 标签安全

6.4.1 NDEF 数据验证

iOS 对 NFC 标签的 NDEF 数据进行验证：

解析 NDEF 消息格式

验证记录类型和数据长度

对 URL 记录进行安全过滤

限制可执行操作的范围

6.4.2 URL 过滤与安全策略

仅允许特定的 URL scheme（http/https/mailer/tel/sms）

阻止可能触发自动操作的 URL

需要用户确认才能打开 URL

防止恶意标签自动触发敏感操作

6.5 NFC 攻击

6.5.1 中继攻击

使用两台设备延长 NFC 通信距离

一台靠近目标卡/设备，另一台靠近终端

可绕过非接触式支付的距离限制

Apple Pay 通过设备认证（Face ID/Touch ID）缓解

6.5.2 数据窃取

近距离读取 NFC 标签数据

获取标签中的个人信息

追踪带有 NFC 标签的物品

通信距离限制（<10 cm）是主要防御

6.5.3 标签篡改

物理替换或修改 NFC 标签

写入恶意 NDEF 数据

利用 URL 重定向到钓鱼网站

iOS 的用户确认机制可缓解

6.6 iOS NFC 限制与开放

| 功能 | iOS 版本 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| 后台标签读取 | iOS 12+ | 仅支持特定标签类型 |
| 标签写入 | iOS 13+ | 需要 Core NFC 框架 |
| 卡模拟 | iOS 13+（开发者） | 受限的 API 访问 |
| Express Transit | iOS 12+ | 无需认证的交易模式 |
| 车钥匙 | iOS 13.4+ | 需要 UWB + NFC 协同 |
| 身份证 | iOS 16+（部分地区） | 受地区法规限制 |

第7章 AirDrop 安全

7.1 AirDrop 协议架构

7.1.1 发现层

AirDrop 使用多种技术进行设备发现：

Bonjour（mDNS/DNS-SD）：局域网内的服务发现

Bluetooth LE：近场设备广播和发现

AWDL（Apple Wireless Direct Link）：Apple 私有的点对点 Wi-Fi 链路

发现流程：

1. 发送方通过 BLE 广播 AirDrop 发现请求

2. 接收方检测到 BLE 广播

3. 双方通过 AWDL 建立直接 Wi-Fi 连接

4. 在 AWDL 链路上进行 TLS 握手和数据传输

7.1.2 传输层

AirDrop 的数据传输基于：

TLS 加密：设备间建立 TLS 连接

HTTPS：基于 HTTP 的文件传输

AWDL 链路：点对点 Wi-Fi 直连，不经过路由器

7.1.3 AWDL 链路

AWDL 是 Apple 的私有协议，关键特性：

基于 802.11 的点对点通信

使用特定的 Action Frame 进行同步

支持在基础设施 Wi-Fi 连接的同时运行

使用 5 GHz 频段减少干扰

7.2 AirDrop 加密机制

7.2.1 端到端加密

AirDrop 使用端到端加密保护传输数据：

TLS 连接使用设备间协商的密钥

密钥基于双方的 Apple ID 身份

数据在发送方设备上加密

仅在接收方设备上解密

中间节点（即使能截获 AWDL 流量）无法解密

7.2.2 设备间密钥协商

AirDrop 的密钥协商过程：

1. 双方通过 BLE 交换初始信息

2. 使用 ICSC（Identity Credential Sharing Code）或类似机制

3. 基于 Apple ID 证书进行身份验证

4. 派生会话密钥用于 TLS 加密

7.3 AirDrop 隐私保护

7.3.1 SHA-256 哈希验证

AirDrop 使用哈希验证保护隐私：

发送方计算接收方电话号码和邮箱的 SHA-256 哈希

哈希值通过 BLE 广播

接收方比对本地哈希，匹配则显示接收提示

明文电话号码和邮箱不通过无线传输

7.3.2 可见性控制

用户可以控制 AirDrop 的可见性：

| 模式 | 说明 |
| --- | --- |
| 接收关闭 | 不响应任何 AirDrop 请求 |
| 仅限联系人 | 仅对通讯录中的联系人可见 |
| 所有人（10 分钟） | 临时对所有人可见，10 分钟后自动关闭 |
| 所有人 | 旧版设置，持续对所有人可见 |

7.4 AirDrop 攻击

7.4.1 AirDrop 嗅探

监测 BLE 广播获取附近 AirDrop 设备信息

在「所有人」模式下，可以发现附近所有开启 AirDrop 的设备

获取设备的部分哈希信息

7.4.2 隐私泄露（CVE-2019-6216）

2019 年，研究人员发现 AirDrop 的隐私缺陷：

漏洞描述：AirDrop 在验证过程中可能泄露用户的电话号码和邮箱

攻击方法：通过分析 AirDrop 的身份验证协议，可以关联哈希值与实际身份

影响范围：iOS 12 及更早版本

修复：Apple 在 iOS 12.1.4 中修复

7.4.3 AirDrop 中继攻击

理论上可以通过中继设备延长 AirDrop 通信距离

需要同时维护 BLE 和 AWDL 链路

实际攻击复杂度极高

7.4.4 恶意内容投送

向目标设备发送恶意文件

利用文件解析漏洞执行代码

iOS 的文件类型验证和沙箱机制提供防护

7.5 iOS AirDrop 安全演进

| iOS 版本 | 安全改进 |
| --- | --- |
| iOS 7 | AirDrop 首次引入 |
| iOS 11 | 增强加密和身份验证 |
| iOS 12.1.4 | 修复 CVE-2019-6216 隐私泄露 |
| iOS 13 | AWDL 安全增强 |
| iOS 16 | 默认「仅限联系人」模式 |
| iOS 17 | 「所有人」模式自动 10 分钟超时 |

第8章 Continuity 与近场通信

8.1 Continuity 协议族

Apple Continuity 是一组使 Apple 设备协同工作的协议和服务：

8.1.1 Handoff

允许在一个设备上开始任务，在另一设备上继续

使用 BLE 进行设备发现

通过 iCloud 或本地 Wi-Fi 传输任务状态

需要相同的 Apple ID 和 iCloud 账户

8.1.2 Universal Clipboard

跨设备复制粘贴

剪贴板内容通过加密通道传输

使用 BLE 发现 + Wi-Fi 传输

剪贴板内容有时限，自动过期

8.1.3 Auto Unlock

使用 Apple Watch 自动解锁 Mac

基于 BLE 近场检测

需要设备间的安全认证

使用临时密钥防止重放

8.1.4 Nearby Interaction

使用 UWB 进行精确设备定位

提供距离和方向信息

基于 IEEE 802.15.4z 标准

用于 AirTag、第三方配件

8.1.5 Continuity Camera

使用 iPhone 作为 Mac 的网络摄像头

通过 Wi-Fi 传输视频流

设备发现使用 BLE

视频流端到端加密

8.2 AWDL（Apple Wireless Direct Link）安全

8.2.1 AWDL 协议特性

Apple 私有的点对点 Wi-Fi 协议

基于 802.11 标准扩展

支持同时维持基础设施连接和点对点连接

用于 AirDrop、AirPlay、Continuity 等功能

8.2.2 AWDL 安全机制

设备发现阶段的身份验证

数据传输阶段的加密

基于设备证书的相互认证

防止未授权设备加入 AWDL 网络

8.3 Nearby Interaction（UWB 精确测距）

8.3.1 技术基础

Nearby Interaction 基于 UWB 技术：

使用飞行时间（ToF）测量距离

精度可达厘米级

使用 U1/U2 芯片实现

工作频段 6.5-8 GHz

8.3.2 安全机制

设备间的安全测距协议

防止距离欺骗的安全时间戳（STS）

基于 UWB 的设备认证

加密的测距数据

8.4 Continuity 攻击面

8.4.1 OWASP 研究

OWASP 基金会的研究人员发现了 Continuity 的多个安全问题：

设备发现嗅探：BLE 广播可被被动监听

协议逆向：Continuity 协议的私有特性被逐步逆向

身份关联：通过 BLE 广播信息关联设备与 Apple ID

8.4.2 CVE-2022-26766

漏洞类型：Wi-Fi 信息泄露

影响：攻击者可能获取设备的 Wi-Fi 网络信息

修复：iOS 15.5 / macOS 12.4

8.4.3 其他 Continuity CVE

| CVE 编号 | 描述 | 修复版本 |
| --- | --- | --- |
| CVE-2022-26764 | Continuity 任意代码执行 | iOS 15.5 |
| CVE-2022-32780 | Continuity 信息泄露 | iOS 15.7 |
| CVE-2023-38684 | NearbyInteraction 信息泄露 | iOS 17.0 |

8.5 Apple 的修复与加固

Apple 持续加固 Continuity 安全：

增强 BLE 广播的隐私保护

引入随机化标识符

加强设备间认证

限制后台 Continuity 活动的频率

通过锁定模式（Lockdown Mode）进一步限制 Continuity 功能

第9章 蜂窝网络安全

9.1 4G LTE 安全

9.1.1 双向认证

LTE 使用 AKA（Authentication and Key Agreement）进行双向认证：

网络认证用户：通过 SIM/USIM 卡中的密钥

用户认证网络：通过序列号和 MAC

密钥派生：从共享密钥 K 派生多个会话密钥

算法：Milenage 或 TUAK 认证算法

9.1.2 加密与完整性保护

LTE 提供用户面和控制面的安全保护：

| 安全功能 | 算法选项 | 密钥长度 |
| --- | --- | --- |
| 加密（EEA0/1/2/3） | NULL/SNOW 3G/AES-CTR/ZUC | 128 位 |
| 完整性（EIA0/1/2/3） | NULL/SNOW 3G/AES-CMAC/ZUC | 128 位 |

9.1.3 LTE 安全弱点

IMSI 捕获：2G/3G 降级攻击可捕获 IMSI

位置追踪：通过寻呼消息追踪设备位置

降级攻击：强制设备使用较弱的安全算法

SS7 攻击：信令系统漏洞可被利用

9.2 5G NR 安全改进

9.2.1 增强加密

5G 相比 4G 的安全改进：

256 位加密：支持 256 位密钥长度（4G 为 128 位）

SUPI 保护：使用 SUCI 替代明文 IMSI

SUCI 计算：使用公钥加密保护用户永久标识符

算法：支持 AES-256 和 SNOW-V

9.2.2 SUPI/SUCI 保护

5G 引入 SUCI（Subscription Concealed Identifier）保护用户身份：

SUPI（用户永久标识符）不再明文传输

使用 Home Network 公钥加密生成 SUCI

防止 IMSI 捕获器（IMSI Catcher）

Apple 在 iOS 中支持 5G SUCI

9.2.3 网络切片安全

5G 网络切片的安全隔离：

每个切片独立的安全策略

切片间的隔离保护

基于服务的安全架构

9.3 基带安全架构

9.3.1 独立处理器

iOS 设备的基带处理器是独立的子系统：

独立的处理器核心和内存

运行独立的实时操作系统

通过 SPI/UART 等接口与应用处理器通信

固件由 Qualcomm/Intel/MediaTek 提供

9.3.2 固件签名

基带固件经过 Apple 签名验证

启动时验证固件完整性

固件更新通过 OTA 或 iTunes

不支持降级到旧版固件

9.3.3 安全启动链

基带处理器的安全启动：

1. BootROM（不可修改）验证第一阶段引导加载程序

2. 第一阶段引导加载程序验证第二阶段

3. 逐级验证直到基带操作系统

4. 每级使用 RSA 或 ECDSA 签名

9.4 基带漏洞

9.4.1 CVE-2018-4407

类型：堆缓冲区溢出

影响：远程代码执行

触发：通过恶意网络数据包

修复：iOS 12.1

9.4.2 CVE-2019-6224

类型：基带信息泄露

影响：可能泄露敏感信息

触发：通过特定蜂窝网络配置

修复：iOS 12.2

9.4.3 CVE-2020-9818

类型：基带内存损坏

影响：潜在远程代码执行

触发：通过恶意构造的网络消息

修复：iOS 13.6

9.4.4 其他重要基带 CVE

| CVE 编号 | 类型 | 影响 | 修复版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| CVE-2020-9819 | 基带越界写入 | 远程代码执行 | iOS 13.6 |
| CVE-2021-30860 | 基带内存损坏 | 远程代码执行 | iOS 14.8 |
| CVE-2022-26871 | 基带信息泄露 | 数据泄露 | iOS 15.5 |
| CVE-2023-38571 | 基带内存损坏 | 远程代码执行 | iOS 17.0 |

9.5 蜂窝隐私保护

9.5.1 IMEI 保护

iOS 不向应用暴露 IMEI（从 iOS 7 开始限制）

随机化 IMEI 的使用（部分场景）

防止应用通过 IMEI 追踪设备

9.5.2 位置隐私

蜂窝基站信息不直接暴露给应用

位置服务需要用户授权

系统级位置管理

精确位置与近似位置选项

第10章 UWB（超宽带）安全

10.1 UWB 技术概述

10.1.1 精确测距

UWB（Ultra-Wideband）技术特点：

使用极宽带宽（>500 MHz）的短脉冲

通过飞行时间（ToF）测量距离

精度可达 ±10 cm

工作频段 6.5-8.5 GHz（低功率谱密度）

10.1.2 空间感知

UWB 不仅提供距离信息，还提供：

到达角（AoA）：确定信号来源方向

出发角（AoD）：确定信号发射方向

相对位置：三维空间中的相对定位

运动追踪：实时追踪设备运动轨迹

10.2 Apple U1/U2 芯片

10.2.1 U1 芯片

首次出现在 iPhone 11（2019 年）

基于 IEEE 802.15.4z 标准

支持精确测距和空间感知

用于 AirDrop 方向感知、AirTag 精确查找

10.2.2 U2 芯片

首次出现在 iPhone 15 Pro（2023 年）

改进的测距精度和范围

更低的功耗

支持更远的 UWB 通信距离

用于数字车钥匙、智能家居等场景

10.3 Nearby Interaction 框架安全

10.3.1 安全测距协议

Nearby Interaction 使用安全测距协议：

基于 FiRa 联盟标准

设备间的双向认证

加密的测距数据交换

防篡改的测距结果

10.3.2 访问控制

应用需要用户授权才能使用 Nearby Interaction

后台使用受限

仅在 foreground 状态下持续测距

隐私提示和指示器

10.4 UWB 攻击

10.4.1 距离中继攻击（Relay Attack）

使用两台设备中继 UWB 信号

欺骗测距系统认为攻击者在附近

可能用于解锁汽车、门禁等

IEEE 802.15.4z 的安全机制可检测部分中继攻击

10.4.2 距离欺骗攻击（Distance Spoofing）

伪造 UWB 测距响应

操纵飞行时间测量结果

使目标认为攻击者在授权距离内

需要深入理解 UWB 物理层

10.4.3 攻击防御

UWB 安全机制对攻击的防御：

| 攻击类型 | 防御机制 | 有效性 |
| --- | --- | --- |
| 简单中继 | STS 安全时间戳 | 高 |
| 早检测/晚提交 | 随机化时隙 | 中-高 |
| 距离预计算 | 随机 nonce 绑定 | 高 |
| 信号重放 | 加密脉冲序列 | 高 |

10.5 UWB 安全机制

10.5.1 STS（Scrambled Timestamp Sequence）

对测距时间戳进行加扰

防止攻击者预测或伪造时间戳

使用会话密钥加密时间戳

是 802.15.4z 的核心安全特性

10.5.2 测距验证

多次独立测距取平均值

检测异常测距结果

统计方法识别中继攻击

结合 RSSI 辅助验证

第11章 无线通信的侧信道攻击

11.1 Wi-Fi 侧信道

11.1.1 流量分析

Wi-Fi 流量侧信道攻击：

帧长度泄露：加密帧的长度与原始数据长度相关

流量模式：通信的时序模式可揭示应用类型

方向推断：上行/下行流量比例揭示交互模式

网站指纹识别：通过流量特征识别访问的网站

11.1.2 时序攻击

认证时序：认证响应时间可能泄露密码验证状态

加密时序：加密操作的执行时间可能泄露密钥信息

重传时序：重传行为可能揭示丢包模式和信道状态

11.2 蓝牙侧信道

11.2.1 功耗分析

蓝牙通信的功耗特征可能泄露密钥信息

BLE 设备的低功耗特性使功耗分析更为困难

差分功耗分析（DPA）理论上适用于蓝牙加密

11.2.2 电磁辐射

蓝牙发射的电磁信号可被被动接收

即使加密内容不可读，辐射模式可揭示通信活动

跳频模式的分析可推断通信参数

11.3 基带侧信道

基带处理器的侧信道攻击面：

电磁辐射：基带芯片的电磁辐射可能泄露处理信息

功耗分析：基带处理器的功耗特征可揭示加密操作

时序泄露：基带处理延迟可能泄露协议状态

声学侧信道：音频组件可能被利用为侧信道

11.4 无线指纹识别

11.4.1 设备指纹

通过无线信号识别设备类型：

| 指纹来源 | 方法 | 精度 |
| --- | --- | --- |
| Wi-Fi IE | 信息元素中的厂商特定字段 | 高 |
| BLE 广播 | 广播数据格式和内容 | 中-高 |
| 802.11 时序 | SIFS/DIFS 时序特征 | 中 |
| 发射功率 | RSSI 特征和功率控制行为 | 低-中 |
| 频率偏移 | 晶振频率偏移特征 | 高 |

11.4.2 用户行为指纹

通过无线通信模式识别用户：

Wi-Fi 连接模式和习惯

蓝牙设备配对列表

移动模式和轨迹

应用使用模式（通过流量特征）

11.5 防御策略

针对侧信道攻击的防御：

恒定时间实现：加密操作使用恒定时间算法

噪声注入：在功耗和时序中注入随机噪声

随机化：随机化通信参数和时序

物理屏蔽：硬件层面的电磁屏蔽

协议设计：在协议层面考虑侧信道抵抗

第12章 企业无线安全

12.1 企业 Wi-Fi 策略

12.1.1 802.1X 认证

企业 Wi-Fi 部署的核心认证机制：

EAP-TLS：最安全的选项，双向证书认证

PEAPv0/EAP-MSCHAPv2：常见的折中方案

EAP-TTLS：灵活的内部认证支持

部署方式：通过 MDM 推送 Wi-Fi 配置文件

12.1.2 证书管理

企业 Wi-Fi 证书管理：

MDM 推送客户端证书

证书自动续期

证书吊销列表（CRL）检查

OCSP 在线状态验证

证书存储在 iOS Keychain 中

12.1.3 MDM 配置

通过 MDM 管理 iOS Wi-Fi 设置：

推送 Wi-Fi 配置文件（.mobileconfig）

配置代理设置

设置证书信任锚

管理 Wi-Fi 白名单/黑名单

远程擦除 Wi-Fi 配置

12.2 企业蓝牙策略

12.2.1 MDM 管理

控制蓝牙可用性

管理蓝牙外设白名单

限制蓝牙数据共享

监控蓝牙连接状态

12.2.2 BLE 信标安全

企业 BLE 信标的安全考虑：

信标 UUID 的随机化

信标数据的加密

防止信标克隆和伪造

信标信号的物理安全

12.3 企业 NFC 策略

12.3.1 Apple Wallet

企业 NFC 应用通过 Apple Wallet：

员工门禁卡

企业支付卡

数字身份证

活动通行证

12.3.2 安全分发

通过 MDM 分发 NFC 凭证

凭证存储在 Secure Element 中

远程吊销能力

凭证的生命周期管理

12.4 无线入侵检测

12.4.1 WIDS（Wireless Intrusion Detection System）

监测未授权的 Wi-Fi 接入点

检测邪恶双子攻击

识别无线攻击行为

与 iOS 设备的安全事件关联

12.4.2 WIPS（Wireless Intrusion Prevention System）

主动阻止无线攻击

自动隔离受感染设备

与 MDM 联动响应安全事件

实时威胁情报更新

12.5 零信任无线网络

零信任架构在无线安全中的应用：

| 原则 | 无线安全实现 |
| --- | --- |
| 永不信任 | 每次连接都需要认证 |
| 持续验证 | 定期重新认证和合规检查 |
| 最小权限 | 基于角色的网络访问控制 |
| 假设被攻破 | 微分段和网络隔离 |
| 可见性 | 全面的无线流量监控 |

第13章 未来趋势

13.1 Wi-Fi 7 安全

Wi-Fi 7（802.11be）带来的安全改进：

320 MHz 信道带宽：更高的吞吐量同时保持安全

MLO（Multi-Link Operation）：跨频段的安全聚合

增强型 WPA3：更严格的 WPA3 合规要求

PASN（Protected Action Frame Setup）：改进的快速安全连接

iOS 18 开始支持 Wi-Fi 7 的安全特性

13.2 蓝牙 6.0 安全

蓝牙 6.0（2024 年发布）的安全特性：

信道探测（Channel Sounding）：安全的距离测量

改进的 LE 隐私：更强的地址随机化

增强的加密：可能支持更长密钥

基于决策的广告过滤：减少不必要的蓝牙暴露

13.3 卫星通信安全

13.3.1 iPhone 卫星 SOS

iPhone 14+ 支持卫星紧急 SOS：

使用 Globalstar 卫星网络

端到端加密通信

设备位置通过卫星传输

仅在紧急情况下使用

13.3.2 安全挑战

卫星通信的安全挑战：

长延迟影响实时加密

信号可被地理定位

卫星链路带宽有限

需要专门的硬件安全支持

13.4 THz 通信安全

太赫兹（THz）通信是 6G 的候选技术：

极高频段（0.1-10 THz）

超大带宽

极短通信距离

安全特性：天然的方向性和低截获概率

13.5 量子安全无线通信

13.5.1 量子计算威胁

量子计算对无线安全的潜在威胁：

Shor 算法可破解 RSA 和 ECC

Grover 算法可将对称密钥安全性减半

当前 Wi-Fi/蓝牙加密可能不再安全

13.5.2 后量子密码学

NIST 标准化的后量子算法：

| 算法 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| CRYSTALS-Kyber（ML-KEM） | 密钥封装 | 密钥交换 |
| CRYSTALS-Dilithium（ML-DSA） | 数字签名 | 认证 |
| SPHINCS+（SLH-DSA） | 数字签名 | 备用签名方案 |
| FALCON（FN-DSA） | 数字签名 | 紧凑签名 |

13.5.3 Apple 的量子安全路线

iOS 已支持后量子 TLS（PQ-TLS）

iMessage 已部署 PQ3 后量子安全协议

未来无线协议可能集成后量子密码

Secure Enclave 可能扩展支持后量子算法

13.6 AI 驱动的无线安全

13.6.1 AI 攻击

智能化的无线攻击策略

自适应的干扰和欺骗

机器学习驱动的侧信道分析

自动化的漏洞发现

13.6.2 AI 防御

基于 AI 的异常检测

实时威胁分类和响应

智能化的频谱管理

自适应的安全策略调整

第14章 总结

14.1 核心发现

通过对 iOS 无线通信安全的全面分析，我们得出以下核心发现：

1. 多协议并行增加攻击面：iOS 设备同时支持 8 种以上无线协议，每种协议都有独立的攻击面

2. 私有协议带来安全不确定性：AWDL 等 Apple 私有协议的安全性依赖于保密而非经过公开审查

3. 硬件安全是基础：Secure Element、U1/U2 芯片、独立基带处理器构成了硬件安全基础

4. 隐私保护持续增强：从随机 MAC 到 AirDrop 可见性控制，Apple 持续加强隐私保护

5. 后量子威胁需要前瞻应对：当前无线加密算法面临量子计算的长期威胁

14.2 安全评估矩阵

| 协议 | 加密强度 | 认证安全 | 隐私保护 | 实现安全 | 综合评级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wi-Fi（WPA3） | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | A- |
| Wi-Fi（WPA2） | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | B+ |
| 蓝牙 BLE 5.x | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | B+ |
| NFC | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | A |
| AirDrop | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | A- |
| 蜂窝 5G | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | A |
| 蜂窝 4G | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | B+ |
| UWB | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | A |
| 卫星通信 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | A- |

14.3 防御建议

14.3.1 对普通用户

1. 始终保持 iOS 系统更新到最新版本

2. 启用「私有 Wi-Fi 地址」功能

3. 将 AirDrop 设置为「仅限联系人」

4. 避免连接不受信任的开放 Wi-Fi 网络

5. 使用 VPN 保护公共 Wi-Fi 上的通信

6. 定期审查蓝牙配对设备列表

7. 启用锁定模式（如面临高级威胁）

14.3.2 对企业用户

1. 部署 WPA3-Enterprise 并强制 192 位安全套件

2. 使用 EAP-TLS 替代基于密码的认证

3. 通过 MDM 管理所有无线配置

4. 部署 WIDS/WIPS 监测无线威胁

5. 实施零信任无线网络架构

6. 定期审计无线安全策略

7. 培训员工识别无线安全威胁

14.3.3 对开发者

1. 使用 NWConnection 等安全 API 进行网络通信

2. 实现证书固定（Certificate Pinning）

3. 正确处理蓝牙权限请求

4. 遵循最小权限原则使用无线 API

5. 关注 Apple 安全更新和安全公告

14.4 结论

iOS 无线通信安全是一个多维度、多层次的复杂课题。Apple 通过硬件安全芯片、协议栈隔离、固件签名验证、隐私保护机制等多重手段构建了较为完善的无线安全防御体系。然而，无线通信的固有特性——广播性、物理可达性、协议复杂性——决定了安全风险永远不会完全消除。

从 WEP 到 WPA3，从蓝牙 Classic 到 BLE 5.x，从 4G 到 5G，每一代无线安全技术的进步都是对前代缺陷的修补和新威胁的应对。随着 Wi-Fi 7、蓝牙 6.0、UWB 和卫星通信的发展，无线安全的挑战将持续演化。量子计算和人工智能的进步将进一步改变无线安全的攻防格局。

对于安全从业者而言，持续跟踪无线安全研究进展、及时更新防御策略、深入理解每种协议的安全机制和局限性，是保护 iOS 设备无线通信安全的关键。

报告编号：#54

报告日期：2026年10月16日

分析范围：iOS 2.0 – iOS 18.x 全版本无线通信安全

协议覆盖：Wi-Fi / 蓝牙 / NFC / AirDrop / 蜂窝 / UWB / Continuity / 卫星通信

联系方式：Telegram: https://t.me/one00190